润普智能电话

使用说明书

# 润普智能电话产品使用说明书

前 言

尊敬的用户： 您好！

首先感谢您选用本公司设计、生产的智能电话机产品！

本产品内置有线电话功能，可连接RJ11电话线拨打电话。具备沟通、交流、办公、聊天等功能，可满足您的个性需求。

在您使用本智能电话之前，请仔细阅读我们提供的所有资料。本手册将为您介绍本机功能。通过它您可以获取本产品相关功能、使用方法等方面的知识介绍，以便让您获得更加轻松便捷的操作体验。

本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任，也不对由此造成的其它间接损失而承担任何负责。

同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，本公司不会在用户使用本手册过程中可能出现的意外损失负责，也不会因使用该产品而引起的第三方索赔负责。本手册的功能信息以产品本身为准。我们将继续开发提供新的功能，相关信息的更改恕不另行通知。

本手册信息受到版权保护，任何部分未经本公司事先书面许可，不准以任何方式复印和复制。

本公司保留对本手册及其相关资料的最终解释权。

（注：本手册在编写中可能有错误和疏漏之处，请您给予谅解并由衷地欢迎您批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题，请及时联系经销商协商处理，感谢您的支持与合作！

产品概述

# 1.1 包装清单

- 规格：3.5寸横屏显示。

- 适用范围：本产品适用于公司前台、办公室、会议室、餐厅、卧室、客厅、酒店等。

- 使用环境：常温、常湿环境下置于室内。

- 开箱配置：主机1台、底座1个、手柄1个、手柄曲线1条、电话线1条（可选）、电源适配器1个。

1.2 话机整体功能说明

## 1.2.1 外观及接口

14.喇叭

15.快捷拨号

16.方向键

17.挂墙钮

12.免提键

11.重拨键

8.电源灯

7.数字键

1.通知灯

18.收线钮

9.语音留言

3.菜单键

10.来电转接

6.耳麦键

5.会议键

4.通话保留

2.显示屏

13.音量键

（正面图）

27.WAN+POE

28.LAN

24.手柄接口

25.耳麦接口

20.TF卡

21.USB口

26.支架孔（角度调整）

19.挂墙孔

22.电源接口

23.电话线接口

（背面）

## 1.2.2 技术规格参数

| 参数 | 特性说明 |
| --- | --- |
| 显示屏 | 3.5寸 320*480 |
| RJ45网口 | 10/100/1000M*2 |
| RJ11电话线接口 | 支持DTMF,FSK 来电显示 |
| TF卡 | 支持 |
| USB接口 | Micro usb *1 |
| 手柄接口 | 标准RJ9 |
| PSTN电话功能 | 免提/手柄/DTMF按键/闪断/录音 |
| SIP账号 | 6个账号 |
| 录音 | 支持 |
| 电源 | 12V/1A |
| POE | IEE 802.3af |
| VLAN | QoS:802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP |

# 1.2.3 本设备VOIP参数

| SIP协议 | SIP 2.0 (RFC3261) |
| --- | --- |
| 传输协议 | UDP/TCP/TLS |
| DTMF | Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO |
| 音频编码 | G.722/G.729/AMR/AMRWB/GSM/PCMA/PCMU/SPEEX/ILBC/DTMF/ISACWB/OPUS |
| 音频功能 | AEC/VAD/CNG/AGC/ANS |
| SRTP | NONE/FORCE/PREFER |
| 3GPP | TS 24.605 |
| 通话转接 | 支持 |
| STUN | 支持 |

用户在初次使用VOIP的情况下请注意如下几点：

## 1：咨询当地运营商是否支持该服务

2：本设备为标准SIP协议，完美兼容市面上所有PBX sip服务器

3：企业内部如已有基于VOIP或IMS框架的系统，本设备可立即接入使用

4：在使用VOIP服务时请注意当地的相关政策

使用速成

# 2.1 常规功能

开/关机：

开机：插入电源线/USB线/插入网线等待5-10秒，话机自动开机。

关机：拔掉电源线/USB线/网线，话机自动关机。

屏幕唤醒：屏幕自动休眠或显示屏保后，点击任一按钮可唤醒屏幕或取消屏保并进入电话应用。

## 2.2 开机界面

网线未连接图标

电话线未连接图标

快捷功能区

默认账户

- 开机之后，请先将电话线/网线插入对应接口

电话线/网线连接正常图标

- 线路切换

- 当话机插了电话线且注册了SIP账号，此时如果要查看话机是处于“模拟线路”状态还是“IP线路”状态，可查看话机左上角的账号情况。上图图示状态为话机处于PSTN线路，如需切换至IP线路，则点击首界面“切换线路”即可成功切换。如需切换至IP线路，操作方法同上。

- 如果只想让话机一直处于单PSTN状态或者单IP状态，需要在话机首界面直接拨**0006**即可弹出切换线路的对话框，选择并重启话机，此时话机中的内容就只显示单PSTN或单IP功能。

PSTN电话使用方法

（纯IP话机没有此功能）

电话线类型设置

| 电话线连接类型 | 所拨号码归属地 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本地号码 | 外地号码 |
| 外线（直线） | 直接拨打 |  |
| 内线（分线） | 将线路类型改为内线分机并加出局号拨打 |  |

备注：模拟电话必须在“高级设置—PSTN设置—本地区号”里将当前话机所处区域的区号填写上，拨打外地手机号前面自动加拨0打开，才可正常拨打本地外地手机号。

# 3.1 拨打电话

- 方法一：直接拿起手柄，此时话机界面弹出拨号盘，输入号码后点击呼叫

- 方法二：在话机首界面直接输入号码后拿起手柄或点击免提键即可拨出

- 方法三：可在通讯录中选择要拨打电话的对象并点击呼叫即可拨出

- 方法四：可在通话记录中选择要拨打电话的对象并点击呼叫即可拨出

电话拨打成功之后，可根据需求选择对应功能

# 3.2 PSTN设置

点击进入“高级设置”，选择PSTN设置，可进行线路类型/本地区号/抢占时间/闪断设置/自动录音设置/拨打外地手机号前面自动加拨0/去除来电号码外地手机号前面的0/3S内识别到号码再响铃/手机拨号模式/号码隐藏等设置。

## IP电话使用方法

# 4.1 账号

# 4.1.1 注册账号

方法一：话机端注册。点击进入“账户列表”，选择账号并进入，启用账户打开，并将必填项填写完整（填写用户名、密码、服务器地址），点击保存，账户列表页面会提示是否注册成功。

方法二：Web端注册。首先查看话机IP地址（系统设置-网络），在浏览器地址中输入该话机的IP地址+端口号8080，例：192.168.0.113:8080，即可成功登录Web端

输入默认账号：admin，密码：admin，进入Web端设置界面，选择“账号”，列表中账号可选择账号1至账号6，启用状态打开，输入用户名、密码、服务器地址，提交即可成功注册帐户（备注：SIP服务器2是备用服务器）

## 4.1.2 注销账户

进入账号注册界面，把“是否启用”关闭，点击保存即可。

## 4.1.3 默认账户

当前话机拨出的主叫号码为默认账户。当话机设置6个账户时，默认账户可在高级设置-SIP设置中进行切换。

默认账户

- 5.1 通话操作

- 5.1.1 拨打电话

方法一：直接输入号码拨打。按拨号键同时话机界面自动跳转至拨号界面，即可输入需要拨打的号码，点击“拨号”键或点击“呼叫”即可拨出电话。

方法二：摘机。听到拨号音同时话机界面自动跳转至拨号界面，即可输入需要拨打的号码，点击“呼叫”键即可拨出电话。

方法三：进入联系人界面，按上下方向键滚动，找到联系人中需要拨打的电话号码，点击“呼叫”键即可拨出电话。

方法四：进入通话记录界面，找到通话记录中需要拨打的电话号码，点击“呼叫”键即可拨出电话。

方法五：直接点击话机上的重拨键，可直接拨打最后一次通话时的电话号码。

- 5.1.2 接听电话

接听电话的方法：

- 摘机

- 点击免提键

- 点击接听键

- 5.1.3 通话转接/保持/静音/会议

- 在接听电话之前，可选择接听/前转/静音/拒接，在接听电话之后，可选择转接/保持/会议/挂断。

## 5.1.4 电话会议

双方在通话过程中，如需新增一人进行3方通话，可先点击保持，然后点击选项-新呼出并输入号码进行拨打，接通后点击会议按钮，即可进行三方会议，同时也可对3方通话进行相应管理。

## 5.1.5 结束通话

结束电话的方法：

- 挂机

- 点击免提键

- 点击挂断

## 5.1.6 拒接来电

来电时点击话机上的拒接键。

6.1 企业通讯录

打开企业通讯录，可以看到部门列表、通话记录、名片夹、Excel功能。

模板下载及导入导出：进入excel，点击excel模板下载（并注意查看文件下载路径）——电脑端插入USB接口，找到该话机设备存储，进入并找到下载的文件，将文件另存到电脑桌面上，打开文件按要求把通讯录相关信息填写好并保存——将保存的excel表格重命名后放到下载模板的原路径——话机端找到excel联系人导入，根据提示操作即可。如果需要导出话机内的联系人，则选择联系人导出功能——选择导出路径——登录电脑端找到该路径下的文件即可。

备注：

- 默认下载的模板文件路径为：内部共享存储空间——contacts——Downloadfile。

- 表格具体填写要求请参照excel模板案例说明，模板案例说明下载方法同上。

- 添加联系人建议通过WEB端添加，具体操作方法详见下文WEB端说明。

- 默认的导出通讯录路径为：内部共享存储空间——contacts——Export。

- 电脑端模板文件路径图示：

- 话机端文件导入路径图示：

导入通讯录之后，即可在部门列表或名片夹中查看联系人信息。

- 7.1 通讯录

## 7.1.1 本地联系人

添加联系人：点击进入联系人界面，点击新增按钮，填写相关信息后保存即可成功添加联系人。

添加联系人建议通过WEB端添加，具体操作方法详见下文WEB端说明。

话机首界面的“通讯录”功能为快速通道，功能与此相同。

选项——详情：可查看联系人详细信息，也可再次编辑联系人

选项——删除/删除全部：可单独删除某一个联系人，或删除全部联系人。

选项——添加到SIP黑名单：可以将骚扰电话设置到黑名单，话机就会自动拦截该号码。

## 7.1.2 LDAP

轻型目录访问协议（英文：Lightweight Directory Access Protocol）是一个开放的，中立的，工业标准的应用协议，通过IP协议提供访问控制和维护分布式信息的目录信息。

- 具体操作方法详见下文WEB端说明。

- 7.1.3 SIP黑名单

可以将骚扰电话设置到黑名单，话机就会自动拦截该号码。

- 8.1 语音信息

点击进入语音信息界面，可查看语音信息和设置特征码。

要先“设置语音特征码”，才可“查看语音留言”。

语音留言图标

- 9.1 历史记录

- 9.1.1 通话记录

- 全部记录/未接来电/已接来电/呼出记录/转移来电/录音记录/留言记录

点击进入通话记录界面，按左右方向键可查看全部、未接、已接、已拨、转移电话、录音记录及留言记录。按上下方向键选中要查看的通话记录可对此进行其他操作（选项、呼叫）。

话机首界面的“通话记录”功能为快速通道，功能与此相同。

删除/删除全部：在通话记录中可单独删除某一个通话记录，或在选项中删除全部通话记录。

详情：可查看通话时长等信息。

添加联系人：选择未在通讯录中的电话号码，点击选项找到添加联系人，可将通话记录中的号码保存到通讯录中。

添加到SIP黑名单：可以将骚扰电话设置到黑名单，话机就会自动拦截该号码。

录音记录:SIP/PSTN通话中的录音文件可在该类目中查看。

留言记录:PSTN中的答录文件可在该类目中查看。

# 9.1.2 SIP拦截记录

在通话记录或通讯录中，选择一个SIP号码，点击“选项”——添加到SIP黑名单，那么当该电话号码打进来时，该号码会被自动拦截。

# 10.1 系统设置

可查看网络（IP地址等信息）、WIFI、VLAN、显示（亮度/休眠）、声音（铃声/拨号盘提示音）、重置、日期和时间、语言。

- 11.1 高级设置

- SIP设置：设置默认账户、免打扰、自动应答、自动注册、回铃音、自动录音、IP直拨。

- PSTN设置：设置线路类型、本地区号（使用PSTN电话必填项）、抢占时间、闪段时间、自动录音、拨打外地手机号前面自动加拨0（使用PSTN电话必填项）、去除来电号码外地手机号前面的0/3S内识别到号码再响铃、手机拨号模式、号码隐藏。

- 快捷号码设置：可分别设置3组SIP/PSTN快拨号码

- SIP号码过滤设置：

- 过滤开头号码：例，输入10，所有以10开头的SIP号码都将被自动拦截。

- 过滤结尾号码：例，输入24，所有以24结尾的SIP号码都将被自动拦截。

- 通话设置：可设置延时拨号或SIP拨号时按#拨出。

- 答录设置：PSTN功能，可设置自动答录时间、内容等。

- 存储设置：可以选择内部存储或自动选择（TF卡存储），以及删除录音文件的设置。

- 12.1 关于

- 可查看当前版本、IPV4地址、MAC地址、序列号信息。

- 13.1 升级

可检测版本信息并更新最新版本。

- 14.1 网络管理

- 14.1.1 网页管理登录

- 用户可使用话机 Web 端对话机进行管理和操作。首先需要在浏览器中输入该话

- 机的 IP 地址+（：端口号），例如：192.168.0.128:8080，打开话机的网页端。

- 输入默认账号：admin，密码：admin，进入 Web 端详情页面

192.168.0.128：8080

账号：admin

密码：admin

- 14.1.2 网页管理设置

- 下图中我们可以看到网页管理中分为 8 大项：状态/设置/网络/账号/可编程按键/联系人/录音/安全

- 状态

- 在状态列表中我们可以查看到电话机的 IP 地址、MAC 地址、话机模式、账号状态和版本信息

- 设置

- 基础设置：可进行SIP设置、PSTN设置、日期、web设置（型号、端口号）

- TR069：TR069 是一种应用层协议，具有广泛的适用性且无访问限制。TR069 标准允许用户管理通用的所有设备，与设备的类型和制造商等无关，该规范确保了通过网络可以简单、安全的对设备进行远程集中性的管理。

- 配置内容：启用 TR069，输入 ACS 用户名、密码、服务器地址即可（只能在网页端才

- 能配置）。

- 快捷号码：可分别设置VOIP拨号和PSTN拨号3个快捷拨号

- 自动更新：包含PNP(从服务器自动下载配置文件)、一键更新、DHCP选用参数功能。

- 3）网络

- 基础：可查看并配置IPv4协议参数。

- VLAN：虚拟局域网。

- 诊断：检查设备所处的网络环境是否正常。

- 4）账号

- 注册：选择要注册的账号，启用该账号并输入用户名、密码、服务器地址、端口号、传输方式，即可注册 VOIP 账号。其他选项的内容如STUN 服务器地址等可根据需求进行填写

- 基础：可设置语音信箱、呼叫转移、无应答转移等设置。

- 编解码：包含语音编解码、语音功能的设置。

- 证书：设置sip账号时，选择TLS协议时所需要的证书。

- 可编程按键

- 设置按键的其他功能，类似于设置快捷键。

- 联系人

- 查看和编辑本地联系人。

- 批量导入联系人：首先下载导入模板，在模板中填入相关信息并保存，点击“导入”，选择文件导入即可。

- LDAP：通过配置设备获取LDAP服务器上的联系人。

- 录音文件

- 查看和下载录音文件。可以单独选择SIP录音文件或PSTN录音文件并进行批量下载，也可选择所有文件进行批量下载。

- 8）安全

- 升级：在线升级/离线升级/重置/重启

- 离线升级需将话机连接到电脑端，将最新版本的软件上传后点击升级。

- 密码：WEB端登录密码。

# 15.1 注意事项

1 、请将机器远离强磁场，强磁场可能导致机器损坏。

2 、使用时不要让机器摔落、或与硬物摩擦撞击，否则可能会导致机器表面磨花、电池

脱落、数据丢失或其它硬件损坏而造成机器无法开机。

3 、请勿将设备暴露于潮湿环境或雨水中。如果设备进水或受潮，可能会导致设备故障，

甚至无法维修。

4、不要用化学试剂或清洁试剂清洁机器，这样会损伤机器表面和腐蚀喷漆。

5、在软件升级或上传下载过程中不要突然断电关机，否则可能导致数据丢失或者程序

出错。

6 、禁止本产品使用超负荷电源、用力弯曲或用重物挤压电源线，以免引起发热造成火

灾。

7、禁止用湿手拔插电源，以防触电。

8、某些影片、音乐、图片可能具有版权，未经过许可播放这些文件将会触犯版权法。

9 、当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时 ，请不要开机。

10、所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

11 、请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。若在飞机上使用本机

器，请先咨询航空公司，在飞行途中使用电子设备必须非常谨慎。

12 、请勿在加油站内使用本设备。在燃料或化学制品附近不要使用本设备。

13 、请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。

14 、只有专业的维修人员才可以安装或修理本设备。

15 、请使用原装的配件和电池。请勿使用不配套的产品。

16 、本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

17 、备份好本设备中存储的重要信息或保留一份手写记录，以防丢失。

18 、连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不

配套的产品。

19 、若因固件丢失而导致本产品的实际设置和使用方法与本手册不一致，请联系供应

商。