润普嵌入式网络录音系统

操作说明书

润普科技

2020年1月

目录

第一章 产品简介	1

第二章 基本功能	2

第三章 技术参数	1

第四章 系统安装	2

第五章 PC功能介绍	3

登入录音系统服务器	4

登出录音服务器主机	8

PC软件说明	9

（1） 软件设置	9

（2） 监控界面	12

（3） 回放界面	14

（4） 用户界面	18

（5） 设备参数设置界面	19

（6） 通讯录	32

（7） 备份界面	35

（8） 搜索/注册设备	36

（9） 换肤	37

版  权

本书所含信息以“维持原状”的方式提供，如有更改恕不另行通知。

本公司对本手册所含内容不做任何担保，包括但不限于暗示的适销性和特定用途适用性的担保。

本公司对本手册所含的错误或由于供应、执行或使用本手册或其中的示例而造成的意外或随发性损失不负责。

本公司致力于不断将新的技术运用于本公司的产品之中，本手册所列技术指标或配置如有更改，恕不另行通知。

本书含受版权保护的所有权信息。版权所有，翻版必究。除版权法允许外，未经本公司事先书面许可，不得对本书的任何部分进行复制、影印、再版、改编或翻译。

本产品中使用的程序版权所有。未经本公司事先书面许可，也不得复制、改编或反编译这些程序。

尊敬的用户，为了使您的电话录音软件达到更完美的使用效果，我公司软件将不定期升级，敬请留意官方网站www.rpcti.com下载中心，下载最新版本软件及使用操作说明书。

# 第一章 产品简介

感谢您选用润普电话录音系统!

嵌入式电话录音系统,是润普公司最新研发的嵌入式录音系统,采用最新的硬件架构, CPU 主频达到72-1G HZ,采用最新的ARM芯片,它是一台完全独立无须依赖电脑即可工作的录音设备。设备支持4,8,16,24,32,40,48,56,64通道,含有1个网络接口,用户通过PC软件即可完成所有操作,以及对线路使用情况进行实时的监控,录音记录查询,声音回放,即时监听,来去电弹屏，录音备注等等功能,大大方便了设备的施工,安装,调试,是一台真正意义上的嵌入式电话录音仪.

★通过PC软件可以任意组合达到用户的实际需求，可多达无数台以上在同一台PC上监控。

# 第二章 基本功能

产品特性

PBX（RS232）

循环录音

时间/日期

来电显示（FSK/DTMF）

录音无需PC

CMS（中央监控系统）

云服务（P2P、固件升级、软件升级）

自动升级

电话答录机

支持3种弹屏（来电、去电、录音备注）

设备特点

- 开机速度快,5-20秒钟能够进入系统

- 可以选择SD卡/硬盘版本,SD卡可以支持最大128GB

- 支持4,8,16,24,32,48,56,64线模拟线路同时录音,可以通过网络任意组合

- 自带网卡,方便组网,远程监控

- 无需电脑全自动录音,完全嵌入式设备

- 功耗小,发热量小,配置风扇散热

尺寸说明

| 产品 | 裸机尺寸 |
| --- | --- |
| 1-2路SD卡 | 15.5*10.7*2.6CM |
| 4-8路SD卡 | 19*13*7CM |
| 08-32路硬盘 | 48.5*31*5CM |
| 40-64路硬盘 | 48.5*31*10CM |

产品正面分布介绍

- 信号指示灯

- SD卡插口,用来存储录音记录

产品反面分布介绍

- DC-8V 电源输入

- 底板2个端口( 一进一出RJ11)

- SMDR接口

- RJ45 接口,网络接口

产品正面分布介绍

- LCD段码显示屏

- 功能按键

- 设备通道LED信号指示灯

反面分布介绍

- 开关

- DC12-18V 电源输入

- RJ45网络端口

- 通道端口

软件平台

- Windows7/ Windows8/ Windows10

支中/英文,客户可DIY其它语言

- 技术参数

| 显示 | LCD段码显示屏以及LED状态指示灯 |
| --- | --- |
| 录音数据格式 | Wav / A Law |
| 检测摘机电压 | 3-80V |
| 检测挂机电压 | 10-100V |
| 支持来电显示 | DTMF/FSK |
| 探测强度范围 | 0 dB to – 32dB |
| 记录频率范围 | 0 Hz to 8000 Hz |
| 输入阻抗 | AC： 100K，DC：5.1M |
| 信噪比 | ＞60 dB |
| 串音比 | ＞70 dB |
| 电源输入电压 | DC 12-18V |
| 额定电流 | 800MA |
| 最大电流 | 1000MA |
| 额定消耗功率 | 12W |
| 工作温度范围 | -20℃ to 60℃ |
| 工作湿度范围 | 10% to 90 % |
| 网络接口 | RJ-45 |
| 电话接口 | RJ-11 |

- 系统安装

为了让电话录音系统软件能够正常运行，我们推荐的PC要求如下：

- Windows7/ Windows8/Windows10

- Pentium 400MHZ CPU 以上

- 256MB RAM

- 120GB硬盘容量

- 标准的网络RJ45 ,

- 标准的声音输出设备(声音播放,远端监听)

- 将CD内容复制到C盘根目录下，创建桌面快捷方式并运行TelrecClient 如下：

- 如果设备启动并接入网线（LAN)，打开软件之后，可以搜索到设备，即可正常使用。

- PC功能介绍

- 软件设置

- 监控界面

- 回放界面

- 用户界面

- 设备参数设置界面

- 通讯录界面

- 备份界面

- 拨号盘（带屏系列暂不支持）

- 搜索/注册设备

- 换肤

# 登入录音系统服务器

点击界面右上角该图标该功能是通过网络连接到录音主机，登入画面如下：

首先我们需要搜索设备，点击此按钮则会搜索到已连接但是尚未注册的设备，当搜索结束，可在搜索设备栏选中目标按右键注册或者按此按钮都可注册设备，之后输入设备名称，演示中设备名称取为“7890”。

在已注册设备栏右键可点击编辑、删除选项，点击编辑则跳入设置位置进行详细编辑以及设备登陆，点击删除则删除已注册设备。

如果设备在正常的运行并且您输入的IP 地址正确.则可以点击”登录”，跟设备建立连接。

选择一个需要登录的录音设备，会自动填写IP 并且保留选择结果,

输入用户名称: admin ( 系统默认的账号 admin )

输入用户密码: admin ( 系统默认的账号密码admin)

注意：添加设备时，设备ID号要区分大小写

# 登出录音服务器主机

成功跟录音主机建立连接后,可以选择这个功能跟录音主机断开连接

# PC软件说明

# （1） 软件设置

- 界面语言：选择不同的语言（用户可自己修改不同的语言）点击箭头下可选择语言

- 自动备份：勾选后可选择每天/每周/每月自动备份数据

- 自动升级：勾选后当软件出现新版本则会自动更新，无需自己手动检查更新

- 开机自启动：勾选后当PC开机好后会自动启动该软件

- 自动校准设备时间：勾选后软件会为当前设备自动校准设备时间

- 更新内容：更新内容会出现在下框，点击“升级”按钮会进行新版本软件更新

- 警告弹屏：勾选后，当设备的SD卡被拔掉会出现弹屏，或者设备端，通道设置处勾选了掉线警告，那么设备掉线时也会出现弹屏，右边可自行设置时间

- 状态弹屏：勾选后可选定通话方式进行弹屏功能以及弹屏时间（弹屏位置可选择左下角/右下角）

- 当弹屏出现时，会出现下图窗口，若是已添加在通讯录的信息，那么来/去电弹屏时会显示相应的通讯录信息，若来/去电是陌生号码，可进行下图点击按钮“新建”加入通讯录编辑通讯录信息。

- 备注弹屏：勾选此功能后，当录音结束时软件会弹屏出来，让用户给对应的录音文件增加备注

- （弹屏位置可选择）弹屏时间为0～300秒。在回放查询录音记录时可看到备注信息。

# （2） 监控界面

- 所有：点这个可以同时监控所有的在线设备（点击右边的设备，可以单独监控）

- 7890：设备名称，点击这可单独查看设备情况

- 设备名称：设备在这台PC上的名称

- 通道：设备上对应的通道编号

- 通道名称:用户给设备通道自定义的名称

- 监听：右键按监听所相应的通道，当出现小耳机图标时启动监听，重复按下取消监听

- 播放：当设备往线路播放语音时，会出现播放图标（如语音宣告、留言、按键放音）

- 状态：显示当前通道的工作状态

- 铃声：显示当前通道的振铃次数

- 通话时长：显示当前通道的录音时间

- 电话号码：显示当前通道的电话号码

- 号码名称：显示用户自定义的号码名称

- 录音条件：显示当前通道启动录音的条件

开始监听

您可以选择一个端口开始监听. 当该端口有声音的时候将通过网络把声音数据送到本电脑,软件将播放该声音(通过声卡播放) 注意该功能的使用是根据登入账号的权限,如果没有监听权限,将会失败.

结束监听

当不想进行监听的时候,可以通过该操作结束

线路状态图标说明

：当前通道属于拨号状态

：当前通道属于掉线状态

：当前通道属于空闲状态

：当前通道属于来电录音状态

：当前通道属于去电录音状态

：声控模式（当前通道没有录音）

：声控模式（当前通道正在录音）

：当前通道处于来电振铃状态

：当前通道是/否处于线路放音状态

：当前通道开启/关闭现场监听功能

# （3） 回放界面

注：本地记录查询不用连接录音设备

- 查询目标：在线设备/本地备份（PC上备份的录音文件）

- 设备：用户可选择需要查询的设备名

- 录音类型：勾选后可选录音类型方便查询（无自动应答功能）

- 通道：勾选后可选择通道

- 电话号码：勾选后可通过输入电话号码查询

- 分机号码：勾选后可通过输入分机号码查询

- 备注：勾选后可通过备注信息查询

- 开始/结束时间：选取一个时间段查询

- 三天/本周/本月：可通过勾选一个时间段查询，若都没勾选，则默认查询当天录音记录

查询条件确定后，点击查询按钮，录音文件则会显示在下面框内，选中其中一条内容后，右键可进行以下工作：

- 播放：可对此条录音文件进行播放。

- 编辑备注：可对此录音文件进行备注，如下图

- 下载选中：可在选择栏空白处点击则选中此录音文件，可进行下载，单击选择框则全选录音文件。

- 删除选中：被勾选的录音文件点击可删除文件。

- 导出Excel：可将选中的录音文件导出为Excel文件。（此功能暂不支持）

# （4） 用户界面

此界面可查看在线用户的MAC地址，IP地址，登录时间，以及PC软件版本。

# （5） 设备参数设置界面

设备信息

- 连接状态：显示当前设备状态

- 储存设备：显示当前设备储存状态

- 云服务器：显示云服务器连接状态

- 设备时间：显示设备时间状态

- 通道状态：显示设备各通道状态

- IP地址：正确的填入设备的IP地址

- 端口：设备的通讯端口号

- 用户名：设备登陆的用户名（默认admin）

- 密码：设备登陆的密码（admin）

- 保存密码：勾选后可保存密码以免多次输入

- 自动登录：勾选后下次默认自动登录该设备

- 远程登录：可进行远程操作登录（通过云服务器实现P2P连接），在需要进行远程登录的PC上，注册设

- 备时，输入需要登录的设备ID，再自行定义设备名称，即可远程登录设备。

- 退出：退出该设备登录

- 设备名称：用户自定义的设备名称

- 设备ID：显示当前设备的ID号

- 设备型号：显示当前设备的型号

- 通道数：显示当前设备的通道数

- 固件版本：显示设备固件版本

- 最新版本：检测到的官方更新的固件版本并在下框加入更新说明

- 在线升级：可选择在线升级

- 手动升级：可选择手动升级

基本设置

- 最短录音时间：为了防止很短的误拨号,比如提机拨号，马上挂掉,很简单的录音是否存储,建议设置5秒

- 最长录音时间：录音文件最大时长,防止文件过大存在硬盘里面,导致下载播放不方便

- 承认振铃结束时间：来电未接,也就是2次铃声之间的最大间隔. 当侦测到铃声,如果没有接听或者没有下次铃声,则认为来电未接.防止误判,建议设置大于8秒

- 来电号码最小长度：线路上面的杂讯干扰，而产生的一些错误来电信息(大多是DTMF) 可以通过该参数来控制. 建议设置3以上

- 去电出局号码：拔外线时加的出局号码将被自动去掉

- 键控录音开始代码：键控录音的时候,需要通过该DTMF 命令开始录音,否则挂机的时候不保存

- 键控录音结束代码：键控录音的时候,通过该DTMF 命令 可以结束录音

- 软件拨号等待摘机时间：设置PC软件拨号等待手柄摘机的时间长度（秒）

- 声控灵敏度：分最低/2-9/最高来启动录音

- 设备时间同步：设备的时钟（建议3个月校正一次）

- 总容量：显示默认设备的总共容量

- 剩余空间：显示默认设备的剩余容量

- 保留空间：百分比设定. 该参数是为了在硬盘里面保留一定的空闲空间,

- 除非写满,否则硬盘写的一点空间都没有会影响性能,建议10%保留空间

- 循环使用存储空间：当检测到存储设备写满时，是否覆盖最老一天的记录. 未开启循环录音, 存储设备写满后，录音将会失败.请注意及时更换存储设备

- 保存未接来电：示意未接来电是否要保存下来

- 回放文件列表：该功能主要是为录音主机提供来电语音宣告文件,您可以把本地电脑的声音文件上传到录音主机,录音主机有了这些文件,通过设定可以播放这些文件到外线上

- 刷新：可刷新当前基本设置的配置情况

- 应用：当更改设置参数之后需点击此按钮进行更新

- 注意 传音频文件格式必须为: Wave,A-Law,8000HZ,64kbps,mono

通道设置

- 通道选择：显示端口在设备中的编号

- 录音条件：压控录音： 当电话机手柄摘起来后，自动录音

- 键控录音：当线路大多情况下不需要录音,特殊情况下才需要录音，可以使用该录音条件.

- 注意跟系统参数的键控开始录音,结束录音搭配使用

- 声控录音：当检测到有声音时自动启动录音

- 持续录音：一直处于录音状态（不建议使用）

- 定时录音：可设置时段来开启录音功能

- 不录音：不启动录音功能

- 通道名称：可以为每一个通道取一个名称,该名称会显示在监控页面以及跟录音记录关联起来，方便记忆查询.

- 语音宣告：暂无此功能，因此软件此处不可点

- 语音宣告时录音：亦不可点

- 掉线警告：当端口掉线时，是否要产生报警信息

- 通道电压

- 掉线：该参数判断端口是否有插入电话线. 如果电压小于设定值3V ，会提示没有插入电话线.建议设定 3V

- 摘机：检测电话机摘机时的电压

- 挂机：检测电话机挂机时的电压

- 振铃：检测电话机振铃时的电压

- 自动应答：带屏系列暂无此功能，因此软件此处不可点

- 复制到...：将设定好的参数复制到每个通道上

键控设置

- 停止放音键：设置停止键控放音的DTMF按键

- 开始放音键：设置键控放音的启动DTMF按键，一共有10组开启键，用户可放10种不同的音乐文件，不同的开启键对应不同的音频文件（注意不要同键控录音相冲突）

网络设置

- 当前IP地址：显示当前设备的IP地址

- Mac地址：显示当前设备的Mac地址（如果MAC地址发生冲突，可自己修改后保存）

- 模式：选择一个模式来获取网络IP

- IP地址：当选择静态IP时，在这里输入静态IP

- 子网掩码：当选择静态IP时，在这里输入子网掩码

- 网关：当选择静态IP时，在这里输入网关

- 通信端口：显示通信端口数值

- 连接云服务器：勾选后可连接云服务器

WAN设置（外网设置）下面是网络接线图：

模式：自动获取IP/静态IP，手动设置录音主机连接上级路由器的固定内网IP地址（建议用静态IP）

SMDR设置

- 开启SMDR检测：勾选后，开启SMDR检测功能

- SMDR检测时间：显示SMDR功能的检测时间

- 交换机设置：显示交换机的各项功能数值

- SMDR参数：显示SMDR的各项数值

- SMDR文本数据：当有数据发送过来时，点击 获取 可以得到SMDR文本数据

用户管理

- 刷新：刷新用户列表

- 添加：添加用户详情

- 编辑：编辑用户详情

- 删除：删除不需要的用户

- 录音时段

- 启用录音时段：勾选后，可有三种模式设置启动录音的时间段

- 白名单模式：在勾选的时间段内才允许录音

- 黑名单模式：在勾选的时间段内不允许录音

- 定时模式：在勾选的时间段内自动开始录音

# （6） 通讯录

通讯录须客户自己自由添加分组，如上图在左栏空白处点击右键，会出现上图的4个选项卡：

- 第一个选项是可重命名当前选择文件夹。

- 当点击添加分组，则会创建新通讯录文件夹，可自由命名（下图演示默认为new），客户如需要可在创建好的文件夹下再次创建2级以上的文件夹以便区分

- 定好文件通讯录位置后，可再次右键点击“添加通讯录”选项卡，则生成通讯录目标（亦可自己命名，下图演示取名为2）。

当点击通讯录目标（上图为2）之后，上图箭头方向就会出现您所点击的通讯录所在位置，通讯录可查看的信息有：

- 名称：显示当前通讯录目标的名称

- 性别：显示该客户性别

- 公司名称：显示客户所在的公司名称

- 职务：显示客户的职务

- 电话号码：显示客户的电话号码

- 公司电话：显示客户的所在公司电话

- 公司地址：显示客户的公司地址

- 备注：显示对该客户的备注信息

当在下面空白处点击右键，则会出现上图三个选项卡，按添加则会出现下图，此可新建联系人，并在此填写新建联系人的详细信息。

当需要修改联系人信息时，则选择“编辑”选项。

当需要删除联系人信息时，泽选择“删除”选项。

# （7） 备份界面

- 备份磁盘设置：当连接上设备之后，软件会自动匹配当前PC上的磁盘信息。

- 备份状态：当勾选好当前PC的某个磁盘之后，点击立即备份，备份状态栏就会显示当前备份进度情况（如上图），当不需要备份时，可点击停止备份。

# （8） 搜索/注册设备

该说明同以上“登入录音系统服务器”

注：该功能为打开该软件所做的第一步。

# （9） 换肤

点击换肤选项，如上图所示，用户可根据自己喜欢自由更改皮肤颜色，本软件提供70种常用颜色以做参考。

给予RGN颜色填充框，用户也可根据颜色数值更换相对应的颜色。

润普嵌入式网络录音系统硬件使用说明书

  - 屏 幕 按 键 说 明

| - 1 | - 设置 | - 进入设置选项页 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - 上 | - 向上 |
| - 3 | - 删除 | - 回放时删除当前录音 |
| - 4 | - 返回 | - 返回上一层菜单 |
| - 5 | - 左 | - 向左 |
| - 6 | - 下 | - 向下 |
| - 7 | - 右 | - 向右 |
| - 8 | - 确认 | - 确认/回放 |

  - 液 晶 屏 幕 显 示 说 明

| 1 | 录音类型（回放） | IN：来电录音 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 空白：其它录音 |
| 2 | 录音类型（回放） | OUT：去电录音 |
| 3 | 当前序列号 | 回放时：当前文件的序列号 |
| 4 | 当天总录音数量 | 录音时：显示录音时长 |
|  |  | 回放时：显示回放当天总录音数量 |
| 5 | 时间/日期显示 | 待机时：显示当天时间/日期 |
|  |  | 回放时：显示回放当前录音文件的时间/日期 |
| 6 | 硬盘存储空间 | 显示硬盘内剩余空间容量 |
| 7 | 段码显示 | 段码显示区域（默认当前IP地址） |

  - 使 用 前 需 知

- 简易功能表：※所有的设定必须在主屏幕下设定

| 屏幕显示 | 功能说明 | 操作方法 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日期时间设置 | 按设置键+确认键 |  |
|  | 音量设置 | 按设置键+下翻1次+确认键 | 3 |
|  | 亮度设置 | 按设置键+下翻2次+确认键 | 5 |
|  | 最短录音设置 | 按设置键+下翻3次+确认键 | 1 |
|  | 最长录音设置 | 按设置键+下翻4次+确认键 | 060 |
|  | 声控灵敏度设置 | 按设置键+下翻5次+确认键 | 10 |
|  | 锁屏功能设置 | 按设置键+下翻6次+确认键 |  |
|  | 进入锁屏时长设置 | 按设置键+下翻7次+确认键 | 0 |
|  | 进入网络编辑设置 | 按设置键+下翻8次+确认键 |  |
|  | 格式化设置 | 按设置键+下翻9次+确认键 |  |

- 按返回键退出设定

  - 日 期 和 时 间 设 定

- 在待机状态下，按设置键显示，再按一次确认键进入时间设置，屏幕显示：

- 按上/下/左/右键依序调整年、月、日、小时、分钟

- 调整完成后，按确认键完成设置

注意：※电信局发送来的电讯有FSK及DTMF两种系统，如果打开FSK自动校时功能，当接收FSK来电讯信息时，会自动更新时间，若为DTMF系统，则须自行设定时间。

  - 音 量 设 定

- 在待机状态下，按设置键+下翻1次显示，再按一次确认键进入音量设置，屏幕显示：

- 按上/下键依序调整音量，分为1，2，3等级

- 调整完成后，按确认键完成设置

  - 亮 度 设 定

- 在待机状态下，按设置键+下翻2次显示，再按一次确认键进入亮度设置，屏幕显示：

- 按上/下键依序调整屏幕亮度，分为1，2，3，4，5等级（数值越大亮度越高）

- 调整完成后，按确认键完成设置

  - 最 短 录 音 设 定

- 在待机状态下，按设置键+下翻3次显示，再按一次确认键进入最短录音设置，屏幕显示：

- 按上/下/左/右键依序设置最短录音时长（1-20秒）

- 调整完成后，按确认键完成设置

  - 最 长 录 音 设 定

- 在待机状态下，按设置键+下翻4次显示，再按一次确认键进入最长录音设置，屏幕显示：

- 2.  按上/下/左/右键依序设置最长录音时长（1-120分钟）

- 3.  调整完成后，按确认键完成设置

  - 声 控 灵 敏 度 设 定

- 在待机状态下，按设置键+下翻5次显示，再按一次确认键进入声控灵敏度设置，屏幕显示：

- 按上/下键设置声控灵敏度，共1-10级（数值越大，灵敏度越高）

- 调整完成后，按确认键完成设置

  - 锁 屏 功 能 设 定

- 在待机状态下，按设置键+下翻6次显示，再按一次确认键进入设置，屏幕显示：

- 可根据自己所需从上/下/左/右四个按键来设置锁屏密码，设置好之后，按确认键，之后重复输入设置的密码，屏幕显示：

- 调整完成后，按确认键完成设置

- 若要取消锁屏密码，进入该功能时请先输入原来设置好的密码，屏幕显示：

- 输入完成后，会显示输入新密码页面，此时不必设置，直接按两次确认键即可完成设置

- 返回功能页面，这样锁屏密码功能即取消

  - 进 入 锁 屏 功 能 时 长 设 定

- 在待机状态下，按设置键+下翻7次显示，再按一次确认键进入设置，屏幕显示：

- 按上/下键设置进入锁屏的时间，最大可设置99秒

- 调整完成后，按确认键完成设置

  - 进 入 网 络 编 辑 设 定

- 在待机状态下，按设置键+下翻8次显示，再按一次确认键进入设置，屏幕显示：

- 再次点击确认键，确定当前设置为自动获取IP地址

- 若要设置静态IP，在待机状态下，按设置键+下翻8次显示，再按一次确认键进入设置，然后下翻1次，屏幕显示：

- 再次点击确认键，进入修改IP地址界面，通过上/下/左/右键更改IP地址，屏幕显示：

- 修改好后，按确认键，进入下一个子网掩码界面，通过上/下/左/右键更改子网掩码，屏幕显示：

- 修改好后，按确认键，进入下一个网关界面，通过上/下/左/右键更改网关，屏幕显示：

- 调整完成后，按确认键，完成设置，屏幕显示“wait”稍等设备重启即可

  - 格 式 化 设 定

- 在待机状态下，按设置键+下翻9次（或是上翻1次）显示，再按一次确认键进入设置，屏幕显示：

- 此时已进入格式化设置，此处需要输入密码（默认为四个“上”方向键），输入完成后，按确认键，开始格式化

- 此时设备已经开始进行格式化，屏幕显示：

- 设备格式化成功后会自动重启，当看到主界面正常显示设备IP地址及时间显示，则代表格式化完成

  - 回 放

- 在主屏幕时，按回放/确认键，进入回放模式，屏幕显示：

- 按上/下/左/右键选择要查询录音文件的日期，然后按确认键进入，并选择通道：

- 再次按确认键进入回放：

| - 序号 | - 说明 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 来电录音 | - 其它录音时，1/2/将不显示 |
| - 2 | - 去电录音 |  |
| - 3 | - 当前录音文件的序列号 |  |
| - 4 | - 当前日期录音总数量 | - 一天最多查询录制的199条记录 |
| - 5 | - 当前录音文件的日期 |  |
| - 6 | - 硬盘存储空间 | - 显示硬盘内剩余空间容量 |
| - 7 | - 回放进度条 |  |
| - 8 | - 号码显示区域 | - 其它录音时，无号码显示 |

- 当出现录音文件时，按删除键，将删除当前录音文件

- 售后服务地址： 北京市海淀区西三旗上奥世纪中心A座6层

- 售后服务电话： 010-82969199  010-82969188

- 网        址： www.rpcti.com